人行環境 GIS 資料平台系統需求說明書

背景

目前已透過實地調查、GIS 整理及既有資料蒐集，建立包含：人行道、騎樓、路口等不同類型之空間資料。現階段資料主要以 GIS 圖層及屬性資料格式。

本計畫預計建置一套 Web GIS 人行環境資料平台，將前述調查成果集中於單一平台進行視覺化展示、查詢及空間分析，使使用者不需操作GIS 軟體，即可透過瀏覽器查看人行環境現況。應具備基本 GIS 操作與區域分析功能，使使用者可以針對特定範圍分析人行空間供給、人行環境品質、行人通行阻礙、設施完整程度、交通事故、人口特性、POI 與都市活動程度等，作為後續人行環境改善、都市規劃及交通規劃之決策輔助平台。

系統建置目標

平台建置核心目標可區分為四項：

2.1 圖資整合

整合人行道、道路、騎樓、路口及相關外部 GIS 圖資，建立一致化之 Web GIS 資料平台。

2.2 人行環境視覺化

透過顏色、圖示、線型及互動式資訊視窗，快速辨識人行環境關鍵議題，如：人行道淨寬不足、違規占用情形、鋪面破損、通行阻礙物、騎樓設置與通行情形、行人穿越設施不足等。

2.3 GIS 查詢與空間分析

提供一般使用者可操作之 GIS 工具，如：座標定位、距離量測、面積量測、範圍框選與空間分析、圖層查詢等。

2.4 決策資訊整合

使用者框選特定範圍後，平台即時計算該範圍的人行環境及都市特性，形成區域分析結果。

系統使用者

初步可將系統使用者分為三類。

| 使用者 | 權限 |
| --- | --- |
| 一般使用者 | 地圖瀏覽、圖層切換、物件點擊、量測、區域分析 |
| 系統管理者 | 圖資上傳、更新、刪除、欄位設定、帳號及權限管理 |

平台主要畫面架構

4.1 地圖主畫面

中央為主要底圖，包含通用版電子地圖、通用版電子地圖(灰階)、Taiwan e-Map、正射影像(航照圖)等，以國土測繪中心公開之電子底圖為主。

4.2 圖層控制區

圖層管理

- 人行道

- 騎樓

- 路口

- 人口

- 事故

- POI

(先放這些)

4.3 資訊面板

右側作為「動態資訊框」，當使用者點擊地圖物件時，呈現該物件資訊。點擊人行道後：

人行道編號(ID)：2477026 
道路名稱(NAME)：大順一路
人行道寬度(SW_WTH)：1.78 m
人行道淨寬度(SWW_WTH)：0.87 m
鋪面(SW_PAVE)：連鎖磚、洗石子

功能需求

5.1 GIS 基本操作

平台應提供下列基本 GIS 功能。

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 地圖縮放 | Zoom In / Zoom Out |
| 地圖拖曳 | Pan |
| 定位 | 輸入座標定位 |
| 座標取得 | 點擊地圖取得座標 |
| 距離量測 | 測量道路或兩點間距離 |
| 面積量測 | 測量指定範圍面積 |
| 圖層控制 | 開啟／關閉圖層 |
| 圖例 | 顯示各圖層代表意義 |
| 屬性查詢 | 點擊物件顯示資訊 |
| 搜尋 | 道路名稱、路口、編號等 |

區域框選與空間分析功能

區域框選與空間分析功能：

選擇「區域分析」。

↓

多邊形框選範圍。

↓

系統將框選 Polygon 傳送至後端 GIS Server。

↓

後端執行『人行道需求評分』。

↓

完成計算後，於右側 Dashboard 顯示結果。

區域分析內容

框選區域後，建議至少提供下列四類資訊。

7.1 人口

根據最小統計區人口按比例運算總人口數及人口密度。

| 項目 | 顯示方式 |
| --- | --- |
| 總人口 | 人 |
| 人口密度 | 人/km² |

7.2 交通事故

根據交通事故運算事故數、分三年的A1事故數及A2事故數、受傷人數、死亡人數。

| 項目 | 111年統計 | 112年統計 | 113年統計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故總數 | 數 | 數 | 數 |
| A1事故數 | 數 | 數 | 數 |
| A2事故數 | 數 | 數 | 數 |
| 受傷人數 | 人 | 人 | 人 |
| 死亡人數 | 人 | 人 | 人 |

7.3 人行環境

| 項目 | 顯示方式 |
| --- | --- |
| 人行道總長 | m |
| 人行道面積 | m² |
| 平均有效淨寬 | m |
| 淨寬不足路段 | m |
| 鋪面破損數量 | 處 |
| 違規占用數量 | 處 |

7.4 POI

統計框選範圍之 POI根據5大類別不同顏色，顯示POI名稱。